附件2：

实物量受灾程度现场判别标准

第一章 农作物因灾减产程度等级

正常：农作物受轻微影响，灾后能自然恢复或经过简单耕作措施能够恢复正常生长，减产不会超过10％的农作物播种面积。

受灾：生长发育期农作物受灾害影响较重，部分作物主干倒伏，叶片大量脱落，难以自然恢复，经过补苗、施肥等耕作措施能恢复部分作物收成；在成熟期受损但还有部分收成，可能造成农作物减产10％以上的农作物播种面积。

成灾：生长发育期农作物受灾害影响严重，部分作物主干倒伏，叶片大量脱落，难以自然恢复，经过补苗、施肥等耕作措施只能恢复部分作物收成；在成熟期受损但还有部分收成，可能造成农作物减产30％以上的农作物播种面积。

绝收：农作物遇破坏性灾害，通过耕作措施难以恢复；农田耕地被严重毁坏，可能造成农作物减产80％以上的农作物播种面积。

第二章 农作物受旱程度等级

轻旱：对作物正常生长有影响，其中：旱作区作物在播种后或生长期间，土壤墒情低于作物的需水量造成出苗率低于8成，作物叶子出现萎蔫或20厘米耕作层土壤相对湿度低于60%但大于等于40%；水稻区插秧后各生育期内不能及时按需供水，稻田脱水，禾苗出现萎蔫。

重旱：对作物生长和作物产量有较大影响，其中：旱作区出苗率低于6成；叶片枯萎或有死苗现象；20厘米耕作层土壤相对湿度小于40%；水稻区田间严重缺水，稻田发生龟裂，禾苗出现枯萎死苗。

干枯：指出苗率低于3成，作物大面积枯死或需毁种。

第三章 基础设施破坏等级划分

3.1 水池和水处理池破坏等级

基本完好：基本无损害，或个别构件有可见裂缝。

轻微破坏：个别构件出现轻微倾斜或开裂，池壁已出现轻微渗漏。

中等破坏：部分构件发生倾斜、下沉或开裂，池壁渗水严重。

严重破坏：多数构件发生严重倾斜或开裂，局部有坍塌现象，池壁喷水。

毁坏：池壁决口、倾倒，支柱折断、顶盖塌落。

3.2 供水和排水管道破坏等级

基本完好：管道无变形或只有轻微变形，无渗漏发生。

中等破坏：管道发生较大变形或屈曲，有轻度破裂或接口拉脱，出现渗漏。

严重破坏：管道破裂或接口拉脱，大量渗漏。

3.3 水塔破坏等级

基本完好：无明显损害。

轻微破坏：筒式水塔在门、窗角处出现裂缝，筒身无贯通缝，支架式水塔的支架结构有可见裂缝或变形。

中等破坏：筒式水塔的筒身有水平裂缝出现，门、窗角处的裂缝相互贯通，无明显错位发生，支架式水塔的支架结构出现明显裂缝或变形。

严重破坏：筒式水塔的筒身出现多道环向裂缝，环缝间砌体错位，或筒身局部倒塌；支架式水塔的支架结构发生较大变形或屈曲，或水柜保温层脱落。

毁坏：支架或支筒倒塌，水柜落地。

3.4 供气管道破坏等级

基本完好：管道无破损，或只发生轻微变形。

中等破坏：管道发生明显变形或屈曲，但无破裂、漏气现象。

严重破坏：管道破裂、漏气严重。

3.5 储气罐破坏等级

基本完好：罐体本身无破损，支承构件完好或有轻微裂缝或变形。

中等破坏：支承结构已有明显变形或裂缝，罐体本身局部发生轻微变形或屈曲。

严重破坏：支承构件倒塌或失稳，罐体破裂、漏气。

3.6 梁式桥破坏等级

基本完好：只有个别构件轻微损坏，其他构件无损，可正常通行。

轻微破坏：部分构件轻微破坏，个别构件可能出现中等破坏。

中等破坏：部分构件中等破坏，个别构件可能出现严重破坏。

严重破坏：主要承重构件严重破坏。

毁坏：桥梁的主要承重构件严重破坏或毁坏。

3.7 拱桥的破坏等级

基本完好：承重结构完好，非承重结构基本完好。

轻微破坏：承重结构完好或只出现允许的裂缝，结构承载力无明显影响，非承重结构有损坏。

中等破坏：主要承重结构遭受损失或局部损坏，附属结构破坏较重，拱上结构出现较大裂缝，拱腹可能出现错位、开裂，拱肋、拱波龟裂，拱圈部位出现小裂缝，桥梁承载力降低，经补强，修复后可正常使用。

严重破坏：主要承重结构严重破坏，拱圈严重开裂，拱轴线明显变形，结构承载力极大的降低，处于危险状态，需大修或改建后才能继续通车。

毁坏：拱倒，落拱等，拱桥不能使用，重建后才能通行。

3.8 道路的破坏等级

基本完好：无破坏的路段或设施，可通行。

轻微破坏：路肩、挡土墙，垒面有明显裂缝，造成一定的行车障碍，仍可通行。

中等破坏：道路有小的不均匀塌陷，斜坡崩坏，石头滚落，但可以通行，谨慎行车。

严重破坏：道路有大的不均匀塌陷，较大裂缝，隆起，通行困难，限制通行。

极重破坏：路面断裂、隆起、塌陷严重，已无法行车。

3.9 供电设施破坏等级

基本完好：供电设施的事故能及时排除，继续正常供电。

轻微破坏：有一般性故障，需稍经修复才可恢复供电。

中等破坏：有严重性故障，经多方努力才能恢复供电。

严重破坏：供电处于瘫痪状态，需要较长时间才能恢复供电。

3.10 通信设施破坏等级

基本完好：通信设施的事故能及时排除，恢复正常工作。

轻微破坏：有一般性故障，需稍经修复才能恢复通信。

中等破坏：有严重性故障，需经多方努力才能恢复通信。

严重破坏：通信处于瘫痪状态，需要较长时间才能恢复通信。